Уважаемый покупатель!

Перед началом сборки и эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Помните: неправильное обращение с изделием может привести  к   выходу его из строя. В случае недостаточного опыта сборки мебели рекомендуется обратиться к соответствующему специалисту.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия.

Наименование изделия. Стол швейный «Комфорт - 2»

Стол швейный «Комфорт - 2 L»

- Назначение изделия

Стол швейный «Комфорт - 2» («Комфорт - 2L») предназначен для использования бытовых швейных машин  весом до 10 кг (до 15 кг).

Простота в использовании, надежность и компактность конструкции, наличие подъемного механизма с фиксацией в 3-х положениях делают Вашу работу за столом  легкой и удобной.

- Технические данные

| Габаритные размеры стола (мм) | «Комфорт - 2» | «Комфорт - 2L» |
| --- | --- | --- |
| в сложенном состоянии | 985 х 490 х 770 | 1125 х 490 х 770 |
| в разложенном состоянии | 1565 х 490 х 770 | 1860 х 490 х 770 |
| размер подъемной площадки для швейной машины | 460 x 310 | 605 х 310 |
| допустимая высота швейной машины | 300 | 410 |
| вес | 50 кг | 58 кг |

- Комплект поставки

Комплектация изделия указана в прилагаемых упаковочных листах.

- Инструкция по сборке

Для удобства сборки каждая деталь стола пронумерована.(см.рис.1)

- наклейки с номером находятся на торцах деталей;

№ детали     модель стола

- размер саморезов указан на их  упаковке.

Рис .1

- Установить по разметке рояльную петлю 48 на торцевую поверхность вертикальной планки 5 и закрепить саморезами 3х16 (10 шт.).

Условие правильной установки рояльной петли: планка и рояльная петля устанавливаются друг к другу плоскостями, на которых нанесен штамп ВЕРХ ( рис.2)

Рис.2

- Установить по разметке рояльную петлю 48 в сборе с вертикальной планкой 5  на торцевую поверхность боковой левой стенки 4 и закрепить саморезами 3х16 (10 шт.);

- Установить по разметке на среднюю 14 и правую 6 стенки роликовые направляющие 60 (4 шт.+4 шт.) и закрепить саморезами 3,5х16 (16 шт.);

- Установить по разметке на среднюю стенку 14  магнит 46 и закрепить саморезами 3х16(2шт.);

- Установить по разметке нижнюю часть ограничителя 61 на правую стенку 6 и закрепить саморезами 3,5х16 (2 шт.)(см.рис.3);

Рис.3

- Установить и закрепить к задней стенке 3 с помощью евровинтов (6 шт.) поочередно левую 4, правую 6 и среднюю 14 стенки;

- Установить узкую планку жесткости 8 и закрепить евровинтами (4 шт.) поочередно к задней 3, левой 4 и средней 14 стенкам;

- Установить широкую планку жесткости 16 и закрепить евровинтами (4 шт.) к средней 14 и правой 6 стенкам;

- Установить на левую 4, среднюю 14 и правую 6 стенки П-образные колесные опоры  55 (6 шт.) и  стянуть их винтовыми стяжками (6 шт.);

Примечание: в случае комплектования стола колесными опорами со стопором, последние следует устанавливать на стол со стороны фасада.

- Установить подъемный механизм 40;

Внимание! Для правильной и безопасной установки подъемного механизма рекомендуется просмотреть видеоролик на прилагаемом к инструкции DVD – диске.

- Установить основную крышку 1 стола в сборе с откидными  левой 2 и правой 10 крышками на собранный каркас и закрепить евровинтами (9 шт.);

- Выдвинуть тягу ограничителя 61 через овальный паз основной крышки 1,установить верхнюю часть ограничителя на правую откидную крышку 10 и закрепить саморезами 3,5х15 (3 шт.), (см.рис.3);

- Установить подъемную площадку 9 на опорные поверхности подъемного механизма 40 и закрепить снизу саморезами с прессшайбой 4.,2х16 (4 шт.);

Примечание: установку площадки следует производить в верхнем положении подъемного механизма. Необходимо следить за равномерным расположением подъемной площадки относительно проема крышки  1.

- Установить по разметке L- образную колесную опору 54 на дверь 7 и закрепить саморезами с прессшайбой 4,2х16 (3 шт.);

- Установить дверь 7 к вертикальной планке 5 и закрепить евровинтами (2 шт.);

- Установить мебельную ручку 45  на лицевую поверхность двери 7 и закрепить винтами М4 (2шт.) через пластиковые шайбы (2 шт.);

- Установить по месту ответную планку 47 магнита на левую дверь 7 и закрепить саморезом 3х16 (1 шт.);

- Завернуть (не до упора) по разметке саморезы с прессшайбой 4,2х16 (6 шт.), навесить на них контейнеры 42 (1 шт.) и 43 (2шт.). Установить в контейнер 42  игольницы  44 (3шт.);

- Собрать ящик (4 шт.); установить дно 13 ящика в фолдинг 12 и закрепить фасад 11 ящика с помощью стяжек (2 шт.); собрать остальные ящики;

- Установить на ящики роликовые направляющие 60 и закрепить саморезами 3,5х16 (16 шт.);

- Установить мебельные ручки 45 (4 шт.) на лицевую поверхность фасадов 11 и закрепить винтами М4(8шт.) через пластиковые шайбы (8шт.);

- Установить в стол собранные ящики в следующем порядке: вниз устанавливается ящик с  нанесенным на тыльную сторону фасада штампом ФАСАД НИЖНЕГО ЯЩИКА, остальные ящики устанавливаются в любом порядке;

- Установить пластиковые заглушки (25 шт.) в отверстия головок евровинтов.

  - Подготовка к работе

    - Установить собранный стол на ровную поверхность;

    - Открыть дверь 7 стола  на 180 о;

    - Откинуть  крышку 2 стола на180 о , положив  её на торец двери 7;

    - Поднять правую крышку 10 стола до упора ограничителя 61;

    - Установить швейную машину на подъемную площадку 9;

    - Нажимая одной рукой на педаль подъемного механизма, а другой рукой придерживая сверху  через проем крышки стола швейную машину, установить последнюю в одно из двух рабочих положений:

- Первое положение - нижняя поверхность станины машины находится в одной плоскости с рабочей поверхностью стола. Данное положение позволяет эксплуатировать машину для вышивки и обработки узких деталей изделий, а так же для обслуживания швейной машины;

- Второе положение -  верхняя поверхность станины  машины находится в одной плоскости с рабочей поверхностью стола. В зависимости от высоты станины машины, это положение может быть отрегулировано болтами, которые находятся в пазах направляющих подъемного механизма*

- Третье положение – хранение швейной машины.

Стол готов к работе.

Сборка стола производиться в обратной последовательности.

*Внимание! Акриловая вставка,  устанавливаемая на стол при втором рабочем положении швейной машины, внесет дополнительный комфорт в Вашу работу ( см. рис.4).

Рис.4

Вставка в комплект стола не входит. Заказ на её приобретение делается отдельно, по модели вашей  швейной машины.

- Техническое обслуживание

Механизм подъема швейной машины не требует дополнительного обслуживания.

- Меры безопасности

Внимание! Пневмоцилиндр подъемного механизма находится под давлением, поэтому самостоятельная разборка механизма может привести к травме.

Не допускается использование подъемного механизма без установленной  швейной  машины.

Во избежание травм исключить попадание частей тела между подъемной площадкой и поверхностью стола.

Приятной Вам работы!