Уважаемый покупатель!

Перед началом сборки и эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Помните: неправильное обращение с изделием может привести к выходу его из строя.В случае недостаточного опыта сборки мебели рекомендуется обратиться к соответствующему специалисту.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия.

- Наименование изделия. Стол швейный «Комфорт - 3»

Cтол швейный «Комфорт – 3L»

- Назначение изделия

Стол швейный «Комфорт - 3»(«Комфорт – 3L») предназначен для использования бытовых швейных машин и оверлоков весом до 10 кг (до 15 кг).

Простота в использовании, надежность и компактность конструкции, наличие подъемного механизма с фиксацией в 3-х положениях делают Вашу работу за столом  легкой и удобной.

- Технические данные

| Габаритные размеры стола (мм) | «Комфорт - 3» | «Комфорт - 3L» |
| --- | --- | --- |
| в сложенном состоянии | 985 х 490 х 770 | 1125 х 490 х 770 |
| в разложенном состоянии | 1565 х 1405 х 770 | 1860 х 1405 х 770 |
| размер подъемной площадки для швейной машины | 460 x 310 | 605 х 310 |
| Площадка под оверлок | 365 х 300 , Н=360 | 365 х 300, Н=360 |
| допустимая высота швейной машины | 300 | 410 |
| вес | 65 кг | 73 кг |

- Комплект поставки

Комплектация изделия указана в прилагаемых упаковочных листах.

- Инструкция по сборке

Для удобства сборки каждая деталь стола пронумерована.(см.рис.1)

- наклейки с номером  находятся на торцах деталей:

№ детали   модель стола

- размер саморезов указан на их  упаковке.

Сборка тумбы :

Рис .1

- Установить по разметке поочередно на левую 25 и правую 27 стенки тумбы роликовые направляющие 60 (3шт.+3 шт.) и закрепить саморезами 3,5х16(12 шт.);

- Установить шканты 68 (2 шт.) в расположенные на торце задней стенки  24  отверстия  диаметром 8 мм. и забить (аккуратно!) до упора;

- Установить и закрепить  с помощью евровинтов (10 шт.) к задней стенке 24 и друг с другом левую стенку 25,крышку 23,дно 26;

- Установить на собранный каркас правую стенку 27 ,совместив у последней отверстия диаметром 8 мм. со шкантами на стенке 24, и закрепить угловыми стяжками (4 шт.) к крышке 23 и  дну 26;

- Установить по разметке на нижнюю поверхность дна 26 Т-образные колесные опоры 57 (4 шт.) и закрепить саморезами с прессшайбой 4,2х16 (16 шт.);

Примечание: в случае комплектования тумбы колесными опорами со стопором, последние следует устанавливать со стороны фасада.

- Установить по разметке малую рояльную петлю 49 на край выдвижной панели 29 и закрепить саморезами 3х16 (4 шт.);

- Установить по разметке рояльную петлю 49 в сборе с выдвижной панелью 29 к левой стенке 25 тумбы и закрепить саморезами 3х16 (4 шт.);

Примечание: данную операцию легко выполнить, установив тумбу и выдвижную панель как показано на рис.2:

Рис.2

- Установить по разметке направляющую ось 65 на выдвижную панель 29 (см.рис.2) и закрепить  саморезами 3,5х 16 (2 шт.).Повторить операцию для второй направляющей оси;

- Установить мебельную ручку 45 на лицевую поверхность правой стенки 27 и закрепить винтами М4 (2 шт.) через пластиковые шайбы (2 шт.);

- Собрать ящик (2 шт.): установить дно 13 в паз фолдинга 12 и закрепить фасад 11 с помощью угловых стяжек (2 шт.). Собрать второй ящик.;

- Установить на ящики (2 шт.) и полку  для оверлока 28  роликовые направляющие 60 и закрепить саморезами 3,5х16 (12 шт.);

- Установить собранные ящики и полку для оверлока в тумбу;

- Установить пластиковые заглушки (10 шт.) в отверстия головок евровинтов.

Сборка стола:

Рис.3

- Установить по разметке рояльную петлю 48 на торцевую поверхность вертикальной планки 5 и закрепить саморезами 3х16 (10 шт.).

Условие правильной установки рояльной петли: планка и рояльная петля устанавливаются друг к другу плоскостями, на которых нанесен штамп ВЕРХ ( рис.4);

Рис.4

- Установить по разметке рояльную петлю 48 в сборе с вертикальной планкой 5  на торцевую поверхность боковой левой стенки 4 и закрепить саморезами 3х16 (10 шт.);

- Установить по разметке на среднюю стенку 14 магнит 46 и закрепить саморезами 3х16 (2 шт.);

- Установить по разметке нижнюю часть ограничителя 61 на правую стенку 6 и закрепить саморезами 3,5х16 (2 шт.) (см.рис.5);

Рис.5

- Установить и закрепить к задней стенке 3 с помощью евровинтов (6 шт.) поочередно левую 4, правую 6 и среднюю 14 стенки;

- Установить узкую планку жесткости 8 и закрепить евровинтами (4 шт.) поочередно к задней 3, левой 4 и средней 14 стенкам;

- Установить на левую 4, среднюю 14 и правую 6 стенки П-образные колесные опоры  55 (6 шт.) и  стянуть их винтовыми стяжками (6 шт.);

Примечание: в случае комплектования стола колесными опорами со стопором, последние следует устанавливать на стол со стороны фасада.

- Установить подъемный механизм 40;

Внимание! Для правильной и безопасной установки подъемного механизма рекомендуется просмотреть видеоролик на прилагаемом к инструкции DVD – диске.

- Установить основную крышку 1 стола в сборе с откидными левой 2 и правой 10 крышками на собранный каркас и закрепить евровинтами (9шт.);

- Выдвинуть тягу ограничителя 61 через овальный паз основной крышки 1,установить верхнюю часть ограничителя на правую откидную крышку 10 и закрепить саморезами 3,5х15  (3 шт.), (см.рис.5);

- Установить подъемную площадку 9 на опорные поверхности подъемного механизма 40  и закрепить снизу саморезами с прессшайбой 4,2х16 (4 шт.);

Примечание: установку площадки следует производить в верхнем положении подъемного механизма. Необходимо следить за равномерным расположением подъемной площадки относительно проема крышки 1.

- Установить по разметке L - образную колесную опору 54 на дверь 7 и закрепить саморезами с прессшайбой 4,2х16 (3шт.);

- Установить дверь 7 к вертикальной планке 5 и закрепить евровинтами (2 шт.);

- Установить мебельную ручку 45 на лицевую поверхность двери 7 и закрепить винтами М4(2 шт.) через пластиковые шайбы (2шт.);

- Установить по месту ответную планку 47  магнита 46 на левую дверь 7 и закрепить саморезом 3х16 (1шт.);

- Завернуть (не до упора) по разметке саморезы с прессшайбой 4,2х16 (6шт.), навесить на них контейнеры 42(1шт.) и 43 (2 шт.). Установить в контейнер 42 игольницы 44 (3 шт.);

- Установить пластиковые заглушки (21 шт.) в отверстия головок евровинтов;

- Установить собранную тумбу в стол.

Для этого:

  - Поднять выдвижную панель 29 до горизонтального уровня;

  - Завести оси 65 с бронзовыми роликами   в сборе в пазы стенок 6 и 14 и задвинуть тумбу в стол .

Примечание: гарантией легкого хода тумбы с выдвижной панелью является установка стола на ровном горизонтальном полу и аккуратное, без перекосов выкатывание тумбы.

Подготовка к работе

    - Установить стол на ровную поверхность;

    - Открыть дверь 7 стола  на 180 о;

    - Откинуть  крышку 2 стола на180 о , положив  её на торец двери 7;

    - Установить швейную машину на подъемную площадку 9;

    - Нажимая одной рукой на педаль подъемного механизма, а другой рукой придерживая сверху  через проем крышки стола швейную машину, установить последнюю в одно из двух рабочих положений:

- Первое положение - нижняя поверхность станины машины находится в одной плоскости с рабочей поверхностью стола. Данное положение позволяет эксплуатировать машину для вышивки и обработки узких деталей изделий, а так же для обслуживания швейной машины;

- Второе положение -  верхняя поверхность станины  машины находится в одной плоскости с рабочей поверхностью стола. В зависимости от высоты станины машины, это положение может быть отрегулировано болтами, которые находятся в пазах направляющих подъемного механизма*

- Третье положение – хранение швейной машины..

6.Поднять правую крышку 10 стола до упора ограничителя 61;

7.Аккуратно, без перекосов выкатить тумбу стола до момента полного поднятия выдвижной панели 29;

8.Установить оверлок  в рабочее положение на выдвижную панель 29.

Стол готов к работе.

Сборка стола производиться в обратной последовательности. Для хранения оверлока предусмотрена выдвижная полка 28.

*Внимание! Акриловая вставка,  устанавливаемая на стол при втором рабочем положении швейной машины, внесет дополнительный комфорт в Вашу работу ( см. рис.6).

Рис.6

Вставка в комплект стола не входит. Заказ на её приобретение делается отдельно, по модели вашей  швейной машины.

- Техническое обслуживание

Механизм подъема швейной машины не требует дополнительного обслуживания.

- Меры безопасности

Внимание! Пневмоцилиндр подъемного механизма находится под давлением, поэтому самостоятельная разборка механизма может привести к травме.

Не допускается использование подъемного механизма без установленной  швейной  машины.

Во избежание травм исключить попадание частей тела между подъемной площадкой и поверхностью стола.

Приятной Вам работы!