Уважаемый покупатель!

Перед началом сборки и эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Помните: неправильное обращение с изделием может привести к    выходу его из строя. В случае недостаточного опыта сборки мебели рекомендуется обратиться к соответствующему специалисту.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия.

- Наименование изделия. Стол швейный «Комфорт - 5»

Стол швейный «Комфорт – 5+»

Стол швейный «Комфорт – 5L»

Стол швейный «Комфорт – 5L+»

- Назначение изделия

Стол швейный «Комфорт - 5»(«Комфорт – 5L») предназначен для использования швейных машин и оверлоков весом до 10 кг (до 15 кг).

Стол Комфорт-5+ и  Комфорт-5L+ ,оснащены  дополнительной поверхностью для раскроя ткани.(При необходимости ее можно приобрести отдельно)

Простота в использовании, надежность и компактность конструкции, наличие подъемного механизма с фиксацией в 3-х положениях делают Вашу работу за столом  легкой и удобной.

- Технические данные

| Габаритные размеры стола (мм) | «Комфорт – 5/5+» | «Комфорт - 5L/5L+» |
| --- | --- | --- |
| в сложенном состоянии | 980 х 480 х 770 | 1120 х 480 х 770 |
| в разложенном состоянии | 1570 х 965 х 770 | 1855 х 965 х 770 |
| размер подъемной площадки для швейной машины | 460 х 310 | 605 х 310 |
| площадка под оверлок | 360 х 400, Н=360 | 360 х 300, Н=360 |
| Дополнительная поверхность для кроя(Комфорт-5+,Комфорт-5L+) | 985 х 500 | 1120 х 500 |
| допустимая высота швейной машины | 300 | 410 |
| вес | 55 кг | - кг |

- Комплект поставки

Комплектация изделия указана в прилагаемых упаковочных листах.

Для удобства сборки каждая деталь стола пронумерована.(см.рис.1)

- наклейки с номером  находятся на торцах деталей:

№ детали   модель стола

- размер саморезов указан на их  упаковке.

- Сборка стола

Рис .1

- Установить по разметке рояльную петлю 48 на торцевую поверхность вертикальной планки 5 и закрепить саморезами 3х16 (10 шт.).

Условие правильной установки рояльной петли: планка и рояльная петля устанавливаются друг к другу плоскостями, на которых нанесен штамп ВЕРХ ( рис.2) ;;

Рис.2

- Установить по разметке рояльную петлю 48 в сборе с вертикальной планкой 5  на торцевую поверхность боковой левой стенки 4 и закрепить саморезами 3х16 (10 шт.);

- Установить по разметке  на среднюю 14 и правую 6 стенки роликовые направляющие 60 (3 шт.+3 шт._ и закрепить саморезами 3,5х16 (12 шт.);

- Установить по разметке на среднюю стенку 14 магниты  46 (2 шт.) и закрепить саморезами 3х16 (4 шт.);

- Установить и закрепить к задней стенке 3 с помощью евровинтов (6 шт.) поочередно левую 4, правую 6 и среднюю 14 стенки;

- Установить узкую планку жесткости 8 и закрепить евровинтами (4 шт.) поочередно к задней 3, левой 4 и средней 14 стенкам;

- Установить широкую планку жесткости 16 и закрепить евровинтами (4 шт.) к средней 14 и правой 6 стенкам;

- Установить на левую 4, среднюю 14 и правую 6 стенки П-образные колесные опоры  55 (6 шт.) и  стянуть их винтовыми стяжками (6 шт.);

Примечание: в случае комплектования стола колесными опорами со стопором, последние следует устанавливать на стол со стороны фасада.

- Установить подъемный механизм 40;

Внимание! Для правильной и безопасной установки подъемного механизма рекомендуется просмотреть видеоролик на прилагаемом к инструкции DVD – диске.

- Установить по разметке на нижнюю поверхность основной крышки 1 стола элемент крепления ограничителя 61 и закрепить саморезами 3,5х16 (2 шт.)(см.рис.3);

Рис.3

- Установить основную крышку 1 стола в сборе с откидными  левой 2 и правой 10 крышками на собранный каркас и закрепить евровинтами (9 шт.);

- Установить подъемную площадку 9 на опорные поверхности подъемного механизма 40 и закрепить снизу саморезами с прессшайбой 4,2х16 (4 шт.);

Примечание: установку площадки следует производить в верхнем положении подъемного механизма. Необходимо следить за равномерным расположением подъемной площадки относительно проема крышки  1.

- Установить по разметке L - образную колесную опору 54 на дверь 7 и закрепить саморезами с прессшайбой 4,2х16 (3 шт.);

- Установить дверь 7 к вертикальной планке 5 и закрепить евровинтами (2 шт.);

- Установить петли 52 и закрепить саморезами 3,5х16 (4шт.);

- Установить по разметке L-образную колесную опору 54 на дверь 15 и закрепить саморезами с прессшайбой 4,2х16 (3шт.);

- Установить по разметке фасадные петли 52 (2 шт.) в сборе с правой дверью  15 на правую боковую стенку 6 и закрепить саморезами 3,5 х 16 (4 шт.)(см.рис.3).Отрегулировать петлями  52 зазоры двери;

- Установить по разметке крепежную планку ограничителя 61  на правую дверь 15  и закрепить саморезами 3,5 х 16 (3 шт.)(см.рис.3);

- Установить мебельные ручки 45 (2 шт.) на лицевые поверхности левой  7 и правой 15 дверей и закрепить винтами М4 (2 шт. + 2шт.) через пластиковые шайбы (2 шт.+2 шт.);

- Установить по месту ответные планки 47(2 шт.) магнитов 46 на левую 7  и правую 15 двери и  закрепить саморезами 3х16 (2 шт.);

- Завернуть (не до упора) по разметке саморезы с прессшайбой 4,2х16 (6 шт.), навесить на них контейнеры 42 (1 шт.) и 43 (2шт.). Установить в контейнер 42  игольницы  44 (3шт.);

- Собрать ящик (4 шт.); установить дно 13 ящика в фолдинг 12 и закрепить фасад 11 ящика с помощью стяжек (2 шт.); собрать остальные ящики;

- Установить на ящики (2 шт.) и полку 28 для оверлока роликовые направляющие 60 и закрепить саморезами 3,5х16(12 шт.);

- Установить пластиковые заглушки (25 шт.) в отверстия головок евровинтов.

Сборка раскройной панели  ( Комфорт 5+,5L+)

Рис. 4

- Установить П – образную колесную опору 55  на опору 19 раскройной панели 18  и стянуть винтовой стяжкой (1 шт.);

- Установить по разметке на опору  19 карточные петли 50(2 шт.) и закрепить их саморезами с пресшайбой 4,2х16 (6 шт.);

- Установить по разметке на заднюю стенку 3 карточные петли 50 в сборе с опорой 19 и закрепить их саморезами с прессшайбой 4,2х16 (6 шт.);

- Установить по разметке на раскройную панель 18 карточные петли 50(3 шт.) и закрепить их саморезами с прессшайбой 4,2х16(9 шт.);

- Установить раскройную панель 18 на опору 19 и , совместив отверстия карточных петель 50  с разметкой на нижней поверхности основной крышки 1, закрепить петли на панели саморезами с прессшайбой  4,2х16(9 шт.).

  - Подготовка к работе

    - Установить стол на ровную поверхность;

    - Открыть дверь 7 стола  на 180 о;

    - Откинуть  крышку 2 стола на180 о , положив  её на торец двери 7;

    - Установить швейную машину на подъемную площадку 9;

    - Нажимая одной рукой на педаль подъемного механизма, а другой рукой придерживая сверху  через проем крышки стола швейную машину, установить последнюю в одно из двух рабочих положений:

- Первое положение - нижняя поверхность станины машины находится в одной плоскости с рабочей поверхностью стола. Данное положение позволяет эксплуатировать машину для вышивки и обработки узких деталей изделий, а так же для обслуживания швейной машины;

- Второе положение -  верхняя поверхность станины  машины находится в одной плоскости с рабочей поверхностью стола. В зависимости от высоты станины машины, это положение может быть отрегулировано болтами, которые находятся в пазах направляющих подъемного механизма.*

- Третье положение – хранение швейной машины.

- Открыть правую дверь 15  стола до упора;

- Откинуть правую крышку 10 на 1800 , положив ее на торец правой двери 15;

- Установить оверлок в рабочее положение на правую крышку 10;

- Установить при необходимости дополнительную раскройную панель 18 на поворотную опору 19 , значительно увеличив рабочую поверхность стола(Комфорт 5+).

Стол готов к работе.

Сборка стола производиться в обратной последовательности. Для хранения оверлока предусмотрена выдвижная полка 28.

*Внимание! Акриловая вставка,  устанавливаемая на стол при втором рабочем положении швейной машины, внесет дополнительный комфорт в Вашу работу ( см. рис.6).

Рис.5

Вставка в комплект стола не входит. Заказ на её приобретение делается отдельно, по модели вашей  швейной машины.

- Техническое обслуживание

Механизм подъема швейной машины не требует дополнительного обслуживания.

- Меры безопасности

Внимание! Пневмоцилиндр подъемного механизма находится под давлением, поэтому самостоятельная разборка механизма может привести к травме.

Не допускается использование подъемного механизма без установленной  швейной  машины.

Во избежание травм исключить попадание частей тела между подъемной площадкой и поверхностью стола.

Приятной Вам работы!